Приложение №1

к договору № 5-17 от 18 апреля 2017 г.

Техническое задание

на разработку проектной и сметной документации по объекту:

«Перепланировка помещений учебного корпуса под стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенного по адресу:

175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Новикова, д.35»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие | данные: |
| 1.1 | Наименование объекта | Перепланировка помещений учебного корпуса под стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенного по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Новикова, д.35 |
| 1.2 | Месторасположение объекта | РФ, Новгородская область, г.Холм, ул. Новикова, д. 35 |
| 1.3 | Вид строительства | Перепланировка помещений учебного корпуса |
| 1.4 | Сведения о земельном участке | Земельный участок с кадастровым номером 53: 19:0010314:14 площадью 10817 кв. м., расположен по адресу: РФ, 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Новикова, д.35 |
| 1.5 | Основание для проектирования и исходные данные для выполнения работ | Исходные данные для проектирования: - «Проектная документация капитального ремонта здания стационарного реабилитационного отделения, расположенного по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Новикова. д.35», разработанная ООО «Проектно-Строительная компания Великий Новгород» - ст.23 гл.3 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) - Дополнения и изменения, внесённые в «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2016; Технические условия: - в стадии получения |
| 1.6 | Источник финансирования | Средства бюджета Новгородской области |
| 1.7 | Назначение объекта, расчётная мощность (вместимость) | Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. Расчетная мощность (вместимость) - 20 мест. |
| 1.8 | Застройщик (Заказчик) | областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» ИНН 5317003031 КПП 531701001 Банк: Отделение Новгород г. Великий Новгород р/с 40601810600001000001 БИК: 044959001 л/с 31506Ш86700 в УФК по Новгородской области ОКПО: 55971179 ОКВЭД 2: 88.10 ОГРН: 1025301190166 |
| 1.9 | Проектная организация |  |
| 1.10 | Сроки выполнения работ | В соответствии с договором |
| 2 | Требования к проектной и сметной документации, инженерным изысканиям |  |
| 2.1 | Стадийность проектирования | В одну стадию Проектная документация |
| 2.2 | Требования к составу и содержанию проектной документации | Проектную и сметную документацию выполнить с разработкой следующих разделов: Раздел 1. «Пояснительная записка». Раздел 3. «Архитектурные решения». Раздел 4. «Конструктивные решения» Подраздел 1 «Котельная на твердом топливе» Подраздел 2 «Площадка для дров, площадка для золы(навес), теневой навес» Раздел 5. «Электроснабжение». Раздел 6. «Водоснабжение и канализация» Раздел 7. «Отопление» Раздел 8 «Расчет Санитарно-защитной зоны» Раздел 9 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» Раздел 10 «Охрана окружающей среды» Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел 13 «Сметная документация» |
| 2.3 | Требования по вариантной и конкурсной разработке. | Необходимость разработки вариантов определяется заказчиком на стадии согласования планировочных решений. |
| 2.4 | Исходно-разрешительная документация. | Заказчик предоставляет: 1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (Свидетельство о регистрации права собственности). 2. Кадастровый паспорт земельного участка. 3. Технические условия на подключение к сетям инженерно – технического обеспечения. 4. «Проектная документация по капитальному ремонту здания стационарного реабилитационного отделения, расположенного по адресу: Новгородская обл. г. Холм, ул. Новикова, д.35», разработанной ООО «Проектно-Строительная компания Великий Новгород» 5. Инженерно – геологические изыскания выполняет Заказчик. 7. Инженерно – геодезические изыскания выполняет Заказчик. |
| 2.5 | Проектная организация (генеральный проектировщик). |  |
| 2.6 | Основные технико – экономические характеристики объекта перепланировки | Площадь участка - 10817 кв. м., Общая площадь зданий – определяется проектом. Вместимость спальных комнат на 20 человек. |
| 2.7 | Уровень ответственности зданий и сооружений | В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - нормальный. |
| 2.8 | Функциональное назначение объекта. режим работы. Пропускная способность | Функциональное назначение объекта по пожарной опасности – здания специализированных домов для престарелых и инвалидов. (Ф 1.1.) Режим работы – круглосуточный. |
| 3 | Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям. |  |
| 3.1 | Градостроительные требования | Разработать документацию в соответствии с функциональным использованием. |
| 3.2 | Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству, к организации движения и хранения автотранспорта | Проектом предусмотреть: - демонтаж разрушающейся пристройки с расположенными в ней электрощитовой и электрическим котлом для теплоснабжения; - монтаж блок-модульной котельной на твердом топливе (дрова) с инженерными сетями; |
| 3.3 | Назначение, состав и мощности подразделений объекта (Существующие помещения) | 1. Примерный перечень помещений: - тамбур - хранение уличных кресел-каталок - коридор (пост охраны, гардеробная посетителей) - с/у - кладовая - кабинет методиста-соц.работника - кабинет руководителя - тамбур-шлюз - помещение хранения одежды и обуви - помещение сестры-хозяйки - бельевая - кабинет - жилая комната на 3 человека - жилая комната на 1 человека - шлюз - душевая - душевая для инвалидов с откидным сиденьем - ванная комната с ванной с опрокидывающимся механизмом -комната личной гигиены с биде - обеденный зал - тамбур -хлебрезка - камера суточного запаса продуктов - овощной цех - охлаждаемая камера продуктов - камера отходов - загрузочная, кладовая тары - комната персонала - мясорыбный цех - моечная кухонной посуды - моечная столовой посуды - кладовая чистого белья - кладовая грязного белья - кладовая инвентаря - горячий цех - раздача -прачечный блок с видуаром - прачечный блок - тамбур - палата-лазарет женская - палата-лазарет мужская - с/у при палате-лазарете - процедурная - палата-изолятор - с/у при изоляторе - смотровая - вестибюль-ожидальная - с/у при ожидальной - раздевальная - индивидуальный с/у -комната-отдыха -водомерный узел -электрощитовая, - шлюз при помывочном блоке Примерный перечень сооружений хозяйственной зоны: -блок-модульная котельная на твердом топливе; - площадка для дров (навес); - площадка для шлака (золы) (навес); |
| 3.4 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению, к отделке здания | Архитектурно-планировочные решения должны быть выполнены в соответствии с требованиями: СП 118.13330.2012 г. Свод правил «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89; СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СП 145.13330.2012 Дома – интернаты, Правила проектирования СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СП 2.1.2.3358-16 Сан. эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, сан – гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания; СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых помещений»; СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ. Архитектурно-планировочные решения помещений должны обеспечивать условия для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала. Требования к внутренней отделке принять по действующим нормам и в соответствии с функциональным назначением помещений. |
| 3.5 | Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих ограждающих конструкций | Конструктивные решения разработать в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ. Несущие и ограждающие конструкции определяются проектной организацией в соответствии с требованием нормативных документов и до начала работ согласовываются с Заказчиком. Конструкцию фундамента под блок-модульную котельную определить проектом. |
| 3.6 | Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно- технического обеспечения, присоединения к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию | Электроснабжение и электроосвещение. Инженерное обеспечение и оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и техническим условиям инженерных ведомств города. Проектом предусмотреть: - категорию надежности электроснабжения потребителей, при необходимости, определить проектом. Проектом предусмотреть: Теплоснабжение, отопление и вентиляция: - запроектировать от блочно-модульной котельной с применением пиролизных котлов. - В котельной предусмотреть счетчики: учёт тепла; учёт расхода холодной воды; учет расхода электроэнергии. - Отвод дымовых газов самостоятельно на один котёл, дымовые трубы высотой 15 м. - Рабочая документация на изготовление блочно-модульной котельной выполняется по отдельному договору на основании Заявки Заказчика на выполнение работ. Наружные трубы теплосети проложить бесканально. Трубы стальные в ППУ изоляции. Предусмотреть 7- и суточный запас твердого топлива (дров). - Отопление помещений принять с использованием радиаторов, стальных панельных. - Трубы для системы отопления принять стальные водогазопроводные. |
| 3.7 | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды» | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на основании исходных данных, прилагаемых к медико-техническому заданию в соответствие с законодательными, нормативными, правовыми актами. |
| 3.8 | Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими нормами |
| 3.9 | Требования к сметной документации с указанием метода определения стоимости строительства и порядка пересчета в текущий уровень цен | Сметную документацию разработать в двух уровнях цен: федеральном базисном уровне цен 2000 года по состоянию на 1 января 2001г. и переходом на текущий уровень цен на дату составления. Сметную документацию разработать в соответствии с Методическими указаниями МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, письмами Минрегиона России от 23 августа 2010 года №30611- КК/08 и от 09 июля 2010 года №26686-КК/08 с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять с привлечением бюджетных средств, и их привязкой при переводе в текущий уровень цен к условиям региона на дату приема-передачи разработанной сметной документации. |
| 3.10 | Требования к обеспечению энергоэффективности объекта | Выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 3.11 | Требования о порядке проведения согласования | Основные проектные решения согласовать с заказчиком в процессе разработки проекта. Экспертизу сметной документации на достоверность выполняет Подрядчик, при сопровождении проектной документации. |
| 3.12 | Порядок приемки выполненных работ | Подрядчик обязан выполнить работы, согласно настоящего технического задания в сроки, предусмотренные договором. Подрядчик по завершению работ обязан представить Заказчику акт выполненных работ и счет-фактуру. После предъявления акта выполненных работ, Заказчик проверяет результаты выполненных работ, подписывает и передает Подрядчику акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки работ, с указанием причин. Подрядчик передает Заказчику согласованную проектно-сметную документацию в 5 экземплярах на бумажном носителе. В электронном виде на DV/DCD носителе – в 1 экземпляре в формате PDF (pdf). |

| Заказчик: Директор ОАУСО «Холмский КЦ» С. А. Сафонова « » 2017 г. | Подрядчик: __________________________ ___________________ ____________ « » 2017 г. |
| --- | --- |